מעבדה 6
מדידת מהירות האור

- מגישים

  - אורי כספי - 331496927

  - שי רואימי - 318986270

- תאריך ביצוע הניסוי: 10 באוגוסט 2026

# ניסוי 1 - מדידת מהירות האור באוויר (שיטה 1)

## מטרת הניסוי

מדידת מהירות אור בעזרת מדידת הפרש המרחק שעוברת קרן לייזר, כאשר הפרש הפאזה קבוע.

## רקע תיאורטי

אור הוא גל אלקטרומגנטי. גל המתקדם לאורך ציר x מתואר על ידי פונקציית הגל:

ψ(x,t)=Asin2πft−xλ           (1)

כאשר A המשרעת, f התדירות, λ אורך הגל, x המרחק מהמקור, וt הזמן.

הביטוי בסוגריים הוא המופע (הפאזה) של הגל:

φ(x,t)=2πft−xλ           (2)

הפרש המופע בין שתי נקודות הנמצאות על ציר התקדמות הגל במרחק Δx הוא:

Δφ=φ1−φ2=2πx2−x1λ=2πΔxλ          (3)

הקשר בין אורך הגל, התדירות ומהירות ההתפשטות בתווך הוא:

λ=vf           (4)

הצבת (4) ב-(3) ובידוד v נותנת את נוסחת המדידה:

v=2π⋅ΔxΔφ⋅f           (5)

מכיוון שמד מהירות האור מציג את הפרש המופע במעלות, המרה לרדיאנים תתן לנו:

v=360⋅ΔxΔφ⋅f          (6)

כאשר Δφ נמדד במעלות.

במערכת שלנו, נשים לב כי אנחנו לא מודדים את הגל האופטי עצמו (בעל תדירות מסדר גודל של 1014Hz) אלא את האות המאופנן בעל תדר 50MHz. האות המאפנן מתקדם במרחב באותה מהירות של גל האור הנושא אותו ולכן מדידת זמן המעבר שלו היא מדידה של מהירות האור.

בנוסף, נציין שעבור מרחק הזזה של המראה d במהלך הניסוי, מכיוון שקרן הלייזר יוצאת מהמכשיר ומוחזרת מהמראה חזרה לגלאי אז הפרש הדרכים הוא כפול:

Δx=2d           (7)

בניסוי זה נקבע Δφ=180∘ ונמדד d המתאים לו. הצבת (7) ב-(6) עם Δφ=180∘ נותנת:

c=360⋅2d180⋅f=4df           (8)

## מערכת המדידה ומהלך הניסוי

הרכבנו על מסילה בעלת סרגל מטרי את מד מהירות האור ואת המראה המחזירה. מד מהירות האור מכיל את מקור האור (דיודת LED אדומה שמשרעתה מאופננת בתדר 50MHz), את הגלאי (פוטודיודה) ואת לוח התצוגה הדיגיטלי.

המכשיר פעל יותר מ-10 דקות לפני הגעתנו לעמדת הניסוי, ולכן התחלנו מיד בהכנת הניסוי. יישרנו את המכשיר ואת המראה על המסילה כך שהקרן היוצאת מהמכשיר חזרה לפתח (ניתן לראות את נקודת קרן הלייזר, ועל פי זה לכוון).

לחצנו על כפתור "mode" עד שהמכשיר עבר למצב תצוגת הפרש מופע במעלות.

מיקמנו את המראה קרוב ככל הניתן למקור האור, אפסנו את תצוגת המופע באמצעות כפתור "Calibration" ורשמנו את מיקום המראה.

לאחר מכן הרחקנו את המראה לאורך המסילה עד שקיבלנו הפרש פאזה של 180∘, ורשמנו שוב את מיקום המראה.

חזרנו על הפעולה הזאת ארבע פעמים נוספות, עם מיקום התחלתי שונה.

על מנת להעריך את שגיאת המדידה, ביצענו גם מדידה של כמה ניתן להזיז את המראה מבלי לקבל שינוי בקריאת המופע במד מהירות האור.

## תוצאות וניתוח

תוצאות המדידה, כאשר d הוא הפרש קריאות המיקום:

מרחק הזזת המראה הדרוש להפרש מופע של 180∘

| מיקום התחלתי [cm] | מיקום ב-180∘ [cm] | d [cm] |
| --- | --- | --- |
| 0 | 153.5 | 153.5 |
| 3 | 155.5 | 152.5 |
| 5 | 156.6 | 151.6 |
| 7 | 158.1 | 151.1 |
| 10 | 163.6 | 153.6 |

הערך הטוב ביותר עבור d הוא ממוצע חמש המדידות:

d=1Ni=1Ndi=153.5+151.6+153.6+152.5+151.15=152.46 cm ​

חמש המדידות בוצעו במיקומי מוצא שונים, ולכן הפיזור ביניהן מייצג את אי-הוודאות האקראית של תהליך המדידה. לפי נוסחה (2) בפרק השגיאות השגיאה הסטטיסטית היא:

Δsd=i=1Ndi−d2N Δsd=1.042+(−0.86)2+1.142+0.042+(−1.36)25=1.00 cm ​

כאשר Δsd מייצג את השגיאה הסטטיסטית.

לגבי שגיאת המדידה, ישנן 2 שגיאות מדידות. האחת היא שגיאת המדידה בסרגל, והשנייה רזולוציית תצוגת הפרש המופע במכשיר מד מהירות האור. ראינו כי ניתן להזיז את המראה 7mm מבלי שהקריאה במד מהירות האור, כלומר לכל קריאת מופע מהצג השגיאה היא מחצית התחום: 3.5mm

הגודל d הוא הפרש של שתי קריאות ולכן:

Δmd=0.35+0.35=0.7 cm ​

כאשר Δmd מייצג את שגיאת המדידה.

שגיאת המדידה בסרגל היא 0.5mm וקטנה בסדר גודל מ Δmd ולכן נבלעת בה.

יש לציין כי למכשיר הדיוק בתצוגת המופע הוא 1∘, כאשר ע"פ משוואת (6) ו-(7) ברקע התיאורטי 1∘ שקול להזזת מראה של:

c2⋅360⋅f=2.998⋅108720⋅50⋅106=8.3 mm ​

בהתאמה טובה ל-7mm שנמדדו בפועל.

את השגיאה הכוללת נחשב לפי הנוסחא:

Δd=Δmd2+Δsd2=0.72+1.002=1.22 cm ​

לפי (7), הפרש הדרכים ושגיאתו הם:

Δx=2d=2⋅152.46=304.92 cm δ(Δx)=2Δd=2.44 cm ​

כעת נחשב את מהירות האור לפי (8):

c=4df=4⋅1.5246⋅50⋅106=3.049⋅108 ms ​

c הוא מכפלה ומנה של הגדלים הנמדדים Δx, Δφ ו-f. לגודל מסוג זה השגיאה היחסית הכוללת היא סכום השגיאות היחסיות של המרכיבים (נוסחה (8) בפרק השגיאות, ומצויינת גם במדריך הניסוי):

δcc=δ(Δφ)Δφ+δ(Δx)Δx+δff ​

כאשר δ(Δφ)=1∘ ו- δff=5% לפי נתוני היצרן. נציב:

δcc=1180+2.44304.92+0.05=0.0056+0.0080+0.05=0.0635 ​

כלומר שגיאה יחסית של 6.4%, ולכן:

δc=0.0635⋅3.049⋅108=0.19⋅108 ms ​

התוצאה הסופית:

c=(3.05±0.19)⋅108 ms ​

## דיון ומסקנות

התוצאה שהתקבלה למהירות האור באוויר היא:

c0=(3.05±0.19)⋅108 ms ​

הערך הידוע של מהירות האור בריק הוא 2.998⋅108 ms.

ע"פ הספרות מקדם השבירה באוויר הוא קרוב מאוד ל-1. ערכו 1.0003. כלומר, הוא גדול מ-1 ב 0.03%.

הסטייה היחסית של התוצאה מן הערך הידוע היא:

c−c0c0=3.049−2.9982.998=0.017≈1.7% ​

הערך הידוע נמצא היטב בתוך טווח השגיאה [2.86,3.24]⋅108 m/s, ולכן המדידה מסכימה עם התיאוריה. כמו כן השגיאה היחסית (6.4%) קטנה מהסף המקובל של 20−25%, ולכן התוצאה משמעותית.

בשלב הכנת המערכת נשאלנו כיצד ניתן למדוד את הפרש המופע בעזרת אוסילוסקופ. האות המשודר והאות הנקלט מחוברים לשני ערוצי האוסילוסקופ ומוצגים בו-זמנית. שניהם אותות מחזוריים באותו תדר f=50MHz, כלומר בעלי מחזור T=1f=20ns, ובין החזיתות המתאימות שלהם נמדדת הסטה בזמן Δt. הפרש המופע מתקבל מהיחס בין ההסטה למחזור:

Δφ=360∘⋅ΔtT=360∘⋅Δt⋅f ​

בפועל, כאשר הזזנו את המראה ראינו על המסך את ההסטה בין שני האותות גדלה. את מדידת הפרש המופע יכלנו לעשות בעזרת ספירת השנתות בין תחילת המופע של הגל היוצא והגל המוחזר, והצבה בנוסחא לעיל.

# ניסוי 2 - מדידת מהירות האור באוויר (שיטה 2)

## מטרת הניסוי

מדידת מהירות אור באוויר בעזרת מדידת הפרש המרחק עבור הפרשי מופע שונים.

## רקע תיאורטי

כפי שהוסבר בניסוי 1, הפרש המופע שצובר הגל לאורך הפרש דרכים Δx הוא:

Δφ=2πΔxλ           (1)

עם λ=cf, והמרת המופע מרדיאנים למעלות, מתקבלת הנוסחא:

c=360⋅ΔxΔφ⋅f           (2)

בניסוי 1 נמדדה נקודה בודדת Δφ=180∘, ואילו בניסוי זה נשנה את הפרש המופע.

מתקיים הקשר:

Δx=a⋅Δφ ,  a=c360f           (3)

כאשר a מסמן את השיפוע. כלומר:

c=360⋅a⋅f           (4)

גם כאן הקרן עוברת את המרחק הלוך ושוב, ולכן הפרש הדרכים הוא:

Δx=2d           (5)

כאשר d מיקום המראה על המסילה.

## מערכת המדידה ומהלך הניסוי

המערכת נשארה כפי שהייתה בניסוי 1: מד מהירות האור והמראה מורכבים על המסילה, והמכשיר במצב תצוגת מופע במעלות.

מיקמנו את המראה קרוב למד המהירות ואפסנו את תצוגת המופע באמצעות כפתור "Calibration".

לאחר מכן הרחקנו את המראה לאורך המסילה בקפיצות של 10cm, עשר פעמים, ובכל מיקום רשמנו את קריאת הפרש המופע שהציג המכשיר.

## תוצאות וניתוח

בטבלה שלהלן Δx הוא כבר הפרש הדרכים של הקרן, כלומר כפול ממרחק ההזזה של המראה, לפי (5):

הפרש הדרכים כפונקציה של הפרש המופע

| Δx [cm] | Δφ [מעלות] |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 20 | 11 |
| 40 | 24 |
| 60 | 36 |
| 80 | 48 |
| 100 | 60 |
| 120 | 73 |
| 140 | 85 |
| 160 | 98 |
| 180 | 109 |
| 200 | 121 |

גרף של Δx כפונקציה של Δφ עם קו מגמה ליניארי

מהתאמת קו מגמה ליניארי Δx=a⋅Δφ+b למדידות התקבל:

a=1.639 cmdeg , b=0.91 cm , R2=0.9999 ​

את שגיאות ההתאמה חישבנו לפי נוסחה (17) בפרק השגיאות:

Δy=1N−2∑yi−axi−b2  ​

Δa=ΔyNA ​

Δb=ΔySxxA ​

A=NSxx−Sx2 , Sxx=∑xi2 , Sx=∑xi ​

כאשר Δy מאפיין את סטיית הנקודות מקו המגמה, N=11 מספר המדידות ו-A מבטא את פיזור ערכי x. הערכים חושבו באמצעות פונקציית LINEST באקסל המיישמת נוסחה זו:

Δy=0.83 cm ​

Δa=0.0065 cmdeg​

Δb=0.47 cm ​

כלומר, בעיגול בהתאם לגודל השגיאה:

a=1.639±0.007 cmdeg ​

b=0.9±0.5 cm ​

כעת נחשב את מהירות האור מהשיפוע לפי (4):

c=360⋅a⋅f=360⋅0.01639 mdeg⋅50⋅106 Hz=2.950⋅108 ms ​

c הוא מכפלה של השיפוע והתדר, ולכן השגיאה היחסית היא סכום השגיאות היחסיות (נוסחה (8) בפרק השגיאות):

δcc=Δaa+δff ​

נציב:

δcc=0.00651.639+0.05=0.0040+0.05=0.054 ​

כלומר שגיאה יחסית של 5.4%, ולכן:

δc=0.054⋅2.950⋅108=0.16⋅108 ms ​

התוצאה הסופית:

c=(2.95±0.16)⋅108 ms ​

## דיון ומסקנות

התוצאות שהתקבלו:

a=1.639±0.007 cmdeg ​

b=0.9±0.5 cm​

c=(2.95±0.16)⋅108 ms ​

הגרף ליניארי במידה טובה, עם מקדם המתאם R2=0.9999, והשאריות מפוזרות ללא מגמה שיטתית. כלומר הגרף מהווה אישור לטענה שהמופע שצובר הגל פרופורציוני למרחק שעבר.

החיתוך שהתקבל, b=0.9±0.5 cm, אמור להיות אפס. לפני תחילת המדידה איפסנו את התצוגה, ולכן Δφ=0 צריך להתאים ל-Δx=0. הערך 0 נמצא מחוץ לטווח השגיאה אבל במרחק של פחות משתי שגיאות ממנו, ולכן אינו מעיד על בעיה ממשית.

הערך הידוע הוא c0=2.998⋅108 m/s. הסטייה היחסית היא:

c−c0c0=2.950−2.9982.998=0.016≈1.6% ​

הערך הידוע נמצא בתוך טווח השגיאה [2.79,3.11]⋅108 m/s, ולכן המדידה מסכימה עם התיאוריה.

בניסוי 1 התקבל c=(3.05±0.19)⋅108 m/s ואילו בניסוי זה התקבל הערך: c=(2.95±0.16)⋅108 m/s. טווחי השגיאה של שתי התוצאות חופפים ברובם, ושתיהן מסכימות עם הערך הידוע.

עם זאת יש לשים לב לנקודה מהותית בהשוואה: אי-הוודאות בתדר (5%) משותפת לשתי המדידות, שכן שתיהן השתמשו באותו מכשיר ובאותו נתון יצרן ולכן נתעלם ממנה בהשוואה בין הניסויים. המרכיבים שאינם משותפים הם 1.4% בניסוי 1 (מדידת המרחק וקריאת המופע) ו-0.4% בניסוי 2 (שגיאת השיפוע), ואילו ההפרש בפועל בין שתי התוצאות הוא:

|3.05⋅108−2.95108|3.05⋅108+2.95⋅1082=0.16=0.33 ​

3.3% - קרוב לפי שניים מסכומם.

למעשה, שתי התוצאות הן שתי הערכות של אותו גודל: לפי (3), c פרופורציוני ליחס ΔxΔφ. ניסוי 1 נתן 304.92180=1.694 cmdeg וניסוי 2 נתן 1.639 cmdeg, וההפרש ביניהם הוא מקור הפער.

מבלי לדעת בוודאות מה מקור הפער, ניתן להתייחס לעבודה שבניסוי 1 בוצעו 5 מדידות בלבד. גודל המדגם משפיע על השגיאה הסטטיסטית.

בנוסף, ניסוי 1 התבצע ב φ−180∘, כלומר מחוץ לתחום המדידה שנעשה בניסוי 2, ולכן הניסויים אינם בודקים בדיוק את אותם ערכים.

# ניסוי 3 - מדידת מקדם השבירה ומהירות האור במים

## מטרת הניסוי

מדידת מקדם השבירה של מים וחישוב מהירות האור בהם.

## רקע תיאורטי

בסביבה חומרית שקופה מהירות הגל האלקטרומגנטי קטנה ממהירותו בריק. היחס בין השתיים הוא מקדם השבירה:

n=ccm           (1)

כאשר c מהירות האור בריק (ובקירוב טוב גם באוויר), ו-cm מהירותו בחומר. מהגדרה זו נובע תמיד n≥1.

התדירות של הגל אינה משתנה במעבר בין תווכים, ולכן קיצור המהירות מתבטא בקיצור אורך הגל:

λm=cmf=λn           (2)

כאשר λ אורך הגל בריק ו-λm אורך הגל בחומר.

כפי שראינו, הפרש המופע שצוברת קרן לאורך מרחק Δx בתווך שאורך הגל בו הוא λ הוא Δφ=2πΔxλ. מכיוון ש-λm קטן מ-λ, אותו מרחק גיאומטרי בתוך החומר "עולה" יותר מופע.

נסמן ב-lm את אורך גליל החומר וב-l1 את המרחק מהמכשיר למראה במדידה הראשונה. במדידה הראשונה הגליל נמצא במסלול הקרן, ולכן הקרן עוברת הלוך ושוב מרחק 2lm בתוך החומר ומרחק 2(l1−lm) באוויר. המופע שנצבר הוא:

Δφ1=2π2lmλm+2π2(l1−lm)λ=4πλnlm−lm+l1           (3)

במדידה השנייה מסירים את הגליל ומזיזים את המראה מרחק d עד שתצוגת המופע חוזרת לאפס. כעת כל המסלול הוא באוויר:

Δφ2=2π2l2λ=4πλl1+d           (4)

כאשר l2=l1+d המרחק החדש למראה.

מכיוון שבשתי המדידות תצוגת המופע מראה אפס, המופע שצברה הקרן זהה, כלומר Δφ1=Δφ2, ולכן:

nlm−lm+l1=l1+d ​           (5)

ומכאן מקדם השבירה:

n=1+dlm           (6)

כאשר d מרחק הזזת המראה ו-lm אורך גליל החומר.

לבסוף, מהירות האור בחומר מתקבלת מ-(1):

cm=cn          (7)

## מערכת המדידה ומהלך הניסוי

מדדנו בסרגל את אורך הגליל המלא במים וקיבלנו lm=52.5cm, בדיוק של 1mm.

הרכבנו את הגליל על המסילה בשני מחזיקים, בין מד מהירות האור לבין המראה, כך שקרן האור עוברת דרכו לאורך צירו.

אפסנו את תצוגת המופע באמצעות כפתור "Calibration" ורשמנו את קריאת מיקום המראה.

לאחר מכן הסרנו את הגליל מהמסילה והזזנו את המראה עד שתצוגת המופע חזרה להראות אפס, ורשמנו שוב את קריאת המיקום.

חזרנו על התהליך חמש פעמים בסך הכול, כאשר בכל פעם מיקום המראה ההתחלתי היה שונה.

## תוצאות וניתוח

תוצאות המדידה, כאשר d הוא הפרש קריאות המיקום:

מרחק הזזת המראה לאיפוס המופע לאחר הסרת גליל המים

| מיקום התחלתי [cm] | d [cm] |
| --- | --- |
| 60 | 15.75 |
| 65 | 17.00 |
| 70 | 15.85 |
| 75 | 15.45 |
| 80 | 13.85 |

הערך הטוב ביותר עבור d הוא ממוצע חמש המדדידות:

d=1Ni=1Ndi=15.75+17+15.85+15.45+13.855=15.58 cm ​

השגיאה הסטטיסטית במדידת d היא:

Δsd=i=1Ndi−d2N Δsd=0.092+0.192+0.192+(−1.81)2+1.3425=1.02 cm ​

כמו בניסוי 1, קיימת שגיאת מדידה של תצוגת המופע על מד מהירות האור (צג דיגיטלי של המכשיר), שהיא הטווח בו ניתן להזיז את המראה מבלי לקבל שינוי במדידה:

Δmd=0.35+0.35=0.7 cm ​

השגיאה הכוללת היא:

Δd=Δmd2+Δsd2=0.72+1.022=1.23 cm ​

כעת נחשב את מקדם השבירה לפי (5):

n=1+dlm=1+15.5852.5=1.298 ​

n הוא פונקציה של שני גדלים נמדדים, d ו-lm. נשתמש בשיטת הדיפרנציאל בשביל לחשב את השגיאה:

Δn=∂n∂dΔd+∂n∂lmΔlm=Δdlm+d‾lm2Δlm ​

נציב:

Δn=1.2352.5+15.6652.52⋅0.1=0.0235+0.0006=0.024 ​

כלומר תרומת מדידת אורך הגליל זניחה לחלוטין ביחס לתרומת d. התוצאה:

n=1.30±0.02 ​

לפי (6), עם הערך הידוע c0=2.998⋅108 ms:

cm=c0n=2.998⋅1081.298=2.309⋅108 ms ​

השגיאה מתקבלת שוב מהדיפרנציאל:

Δcm=∂cm∂nΔn=c0n2Δn=2.998⋅1081.2982⋅0.024=0.04⋅108 ms ​

התוצאה הסופית:

n=1.30±0.02 ​

cm=(2.31±0.04)⋅108 ms ​

## דיון ומסקנות

התוצאות שהתקבלו עבור מים:

n=1.30±0.02​

cm=(2.31±0.04)⋅108 ms ​

הערך הידוע מן הספרות למקדם השבירה של מים באור נראה הוא nwater=1.333 (מים בטמפרטורת החדר, אורך גל 589nm). מכאן מהירות האור הצפויה במים היא c0nwater=2.249⋅108 ms. ערך זה עקבי עם הנתון המופיע ברקע ההיסטורי של הניסוי.

הסטיות היחסיות הן:

n−nwaternwater=1.298−1.3331.333=0.026≈2.6% ​

cm−c0nwaterc0nwater=2.309−2.2492.249=0.027≈2.7% ​

הערך 1.333 נמצא ממש בקצה טווח השגיאה [1.274,1.322] ומעט מחוצה לו, כלומר המדידה מסכימה עם הערך הידוע רק בגבול.

כפי שראינו, השגיאה נובעת כמעט כולה ממדידת d, ובתוכה המרכיב הסטטיסטי (1.02cm) גדול ממרכיב המכשיר (0.7cm). הפיזור בין המדידות גדול במיוחד כאן: המדידה השלישית והחמישית (13.85cm ו-17.00cm) רחוקות מהממוצע ביותר משגיאה אחת.

שני גורמים תורמים לפיזור זה: ראשית, המרחק הנמדד קצר (∼16cm לעומת ∼152cm), ולכן אותה שגיאה של 7mm משפיע יותר על התוצאה.

נוסף על כך, הכנסת הגליל והוצאתו משנות את יישור הקרן, וגליל מים פועל גם כעדשה גלילית המשנה את עוצמת האות המגיע לגלאי.

בנוסף לפיזור, קיים כאן מקור לשגיאה שיטתית: האורך lm=52.5cm הוא האורך החיצוני של הגליל, ואילו עמוד המים עצמו קצר ממנו - כלומר הגודל שחילקנו בו אינו בדיוק זה שמופיע בגזירה של (5).

# ניסוי 4 - מדידת מקדם השבירה ומהירות האור בפלסטיק אקרילי

## מטרת הניסוי

מדידת מקדם השבירה של פלסטיק אקרילי וחישוב מהירות האור בו.

## רקע תיאורטי

הרקע התיאורטי זהה לניסוי 3.

מקדם השבירה של חומר מוגדר כיחס בין מהירות האור בריק (ובקירוב באוויר) לבין מהירותו בחומר:

n=ccm          (1)

מכיוון שאורך הגל בחומר קצר בפקטור n, קטע חומר באורך lm גורם לקרן לצבור מופע נוסף לעומת אותו קטע באוויר. אם לאחר הסרת החומר יש להזיז את המראה מרחק d כדי להחזיר את הפרש המופע לאפס, אז הדרך הנוספת באוויר שקולה לעיכוב שגרם החומר, ומתקבל:

n=1+dlm           (2)

מהירות האור בחומר מתקבלת מ-(1):

cm=cn           (3)

## מערכת המדידה ומהלך הניסוי

החלפנו את מכל המים בגליל של פלסטיק אקרילי ומדדנו בסרגל את אורכו: lm=49cm.

הרכבנו את הגליל על המסילה בין מד מהירות האור למראה, וחזרנו על אותם שלבים שביצענו בניסוי 3: איפסנו את תצוגת המופע, רשמנו את קריאת מיקום המראה, הסרנו את הגליל, הזזנו את המראה עד שהמופע חזר לאפס ורשמנו שוב את קריאת המיקום.

גם כאן חזרנו על התהליך חמש פעמים בסך הכול, כאשר בכל פעם מיקום המראה ההתחלתי היה שונה.

## תוצאות וניתוח

תוצאות המדידה, כאשר d הוא הפרש קריאות המיקום:

מרחק הזזת המראה לאיפוס המופע לאחר הסרת גליל האקריל

| d [cm] | מיקום התחלתי [cm] |
| --- | --- |
| 23.0 | 50 |
| 22.3 | 55 |
| 23.0 | 60 |
| 22.3 | 65 |
| 21.5 | 70 |

הערך הטוב ביותר עבור d הוא ממוצע חמש המדידות:

d=1Ni=1Ndi=23.0+22.3+23.0+22.3+21.55=22.42 cm ​

השגיאה הסטטיסטית עבור d היא:

Δsd=i=1Ndi−d2N Δsd=0.582+(−0.12)2+0.582+(−0.12)2+(−0.92)25=0.56 cm ​

כמו בניסוי 3 שגיאת המדידה היא:

Δmd=0.35+0.35=0.7 cm ​

כאן, בשונה מניסוי 3, מרכיב המכשיר גדול מהמרכיב הסטטיסטי.

השגיאה הכוללת היא:

Δd=Δmd2+Δsd2=0.72+0.562=0.89 cm ​

מקדם השבירה לפי (2):

n=1+dlm=1+22.4249=1.458 ​

שגיאת מקדם השבירה מחושבת כמו בניסוי 3 (שיטת הדפרנציאל):

Δn=∂n∂dΔd+∂n∂lmΔlm=Δdlm+dlm2Δlm ​

נציב, כאשר Δlm=0.1cm:

Δn=0.8949+22.42492⋅0.1=0.0182+0.0009=0.019 ​

כלומר:

n=1.46±0.02 ​

מהירות האור באקריל לפי (3), עם הערך הידוע c0=2.998⋅108 ms:

cm=c0n=2.998⋅1081.458=2.057⋅108 ms​

Δcm=c0n2Δn=2.998⋅1081.4582⋅0.019=0.03⋅108 ms ​

התוצאה הסופית:

n=1.46±0.02​

cm=(2.06±0.03)⋅108 ms ​

## דיון ומסקנות

התוצאות שהתקבלו עבור פלסטיק אקרילי:

n=1.46±0.02​

cm=(2.06±0.03)⋅108 ms ​

הערך הידוע מן הספרות למקדם השבירה של פלסטיק אקרילי (PMMA) באור נראה הוא nacrylic=1.49, ומכאן מהירות האור הצפויה בו היא c0nacrylic=2.012⋅108 ms.

הסטיות היחסיות הן:

n−nacrylicnacrylic=1.458−1.491.49=0.022≈2.2% ​

cm−c0nacrylicc0nacrylic=2.057−2.0122.012=0.022≈2.2% ​

הערך 1.49 נמצא בתוך טווח השגיאה [1.439,1.477], ולכן המדידה מסכימה עם הערך הידוע. השגיאה היחסית בגודל הנמדד בפועל היא Δd/d‾=4.0%, ולכן התוצאה משמעותית.

מדידת האקריל יצאה מדויקת יותר ממדידת המים, ומשתי סיבות עיקריות: ראשית, מקדם השבירה גבוה יותר ולכן d גדול יותר (22.4cm לעומת 15.7cm), כך שאותו תחום שגיאה של 7mm פחות משפיע על התוצאה. שנית, האקריל הוא גוף מוצק אחיד, כלומר אין מרווח בין החומר לגליל (הפרש בין אורך הגליל לאורך החומר) ואין בו עדשה גלילית של נוזל, ולכן הכנסתו והוצאתו משנות את יישור הקרן פחות. הדבר משתקף ישירות בפיזור המדידות - 0.56cm באקריל לעומת 1.02cm במים.

כאן, בשונה מניסוי 3, השגיאה נשלטת על ידי רזולוציית תצוגת המופע (0.7cm) ולא על ידי הפיזור הסטטיסטי (0.56cm). המשמעות היא שהגדלת מספר החזרות לא תשפר את התוצאה משמעותית