מעבדה 1
התאבכות בשכבות דקות

- מגישים:

  - אורי כספי

  - גיא גינזברג

  - שי רואימי - 318986270

- תאריך ביצוע הניסוי: 13 ביולי 2026

# ניסוי 2 - טבעות ניוטון

## מטרת הניסוי

מדידת רדיוס העקמומיות R של המשטח הקמור של עדשה מישורית-קמורה, באמצעות תבנית ההתאבכות המתקבלת בטריז האוויר שבין העדשה ללוחית זכוכית שטוחה (טבעות ניוטון). המדידה מבוצעת עבור שלושה אורכי גל שונים.

## רקע תיאורטי

כשמניחים עדשה מישורית קמורה על זכוכית שטוחה נוצר ביניהן מרווח אוויר שעוביו d אפסי בנקודה בנקודה המגע, וגדל עם המרחק r ממנה הקשר בין r ו d הוא:

R2=r2+(R−d)2

האיבר d קטן מאוד ביחס ל R, ולכן ניתן להתעלם ממנו, ולקבל:

d=r22R

כאשר:

- R - רדיוס העקמומיות של העדשה

- r - המרחק מהנקודה בה נוצר המגע בין העדשה ללוחית הזכוכית

- d - עובי שכבת אוויר בין העדשה ללוחית הזכוכית

האור המונוכרומטי הפוגע במרווח מוחזר גם מהמשטח התחתון של העדשה וגם מהמשטח העליון של הזכוכית, כאשר ההפרש הגיאומטרי בין הקרניים הוא 2d

ההחזרה מהזכוכית (מעבר אוויר לזכוכית) גורם להפרש פאזה של π וההחזרה מתחתית העדשה היא זכוכית לאוויר, ולכן אין תוספת בפאזה.

לכן התנאי להתאבכות הורסת הוא:

2d+λ2=(m+12)λ⇒2d=mλ

כאשר:

- m - סדר הטבעות

- λ - אורך הגל

הצבת (2) ב (3) נותנת את הקשר:

rm2=mλR

כאשר rm רדיוס הטבעת ה m.

## מערכת המדידה ומהלך הניסוי

הרכבנו את הרכיבים על ספסל אופטי בסדר הבא: ספק מתח, מנורת כספית, מחזק מסננים, מתקן טבעות ניוטון, עדשה מרכזת, ומסך.

ראשית הרכבנו את המסנן הצהוב במחזק.

הזזנו את מחזק המסננים על המסילה עד שקיבלנו תמונה חדה של הטבעות, ומדדנו את חמשת רדיוסי הטבעות הכהות הראשונות. יש לציין שבמהלך המדידה החשכנו את החדר (כיבינו את האור וסגרנו את וילון הכניסה) על מנת שנוכל לראות את הטבעות על המסך.

המדידה נעשתה גם ויזואלית בהסתכלות ישירה על המסך, וכן ע"י צילום במכשיר טלפון והגברת הניגודיות במטרה לבצע מדידות מדויקות יותר.

לאחר מכן חזרנו על תהליך זה עבור המסנן הירוק והמסנן הסגול.

## תוצאות וניתוח

מצורפות תמונות של הטבעות על הלוחות:

תמונה של טבעות ניוטון עם מסנן צהוב

תמונה של טבעות ניוטון עם מסנן ירוק

תמונה של טבעות ניוטון עם מסנן סגול

הרדיוסים שנמדדו לכל טבעת וריבועיהם כתובים בטבלאות הבאות, טבלה לכל מסנן. ליד כל טבלה מצורפת תמונה של הגרף של rm2 כפונקציה של m, כאשר השיפוע של הגרף הוא λR.

עבור המסנן הצהוב:

| rm2 | rm | m |
| --- | --- | --- |
| 6.2 | 2.5 | 1 |
| 11.6 | 3.4 | 2 |
| 17.7 | 4.2 | 3 |
| 25 | 5.0 | 4 |
| 31.4 | 5.6 | 5 |

גרף של rm2 כפונקציה של m עבור המסנן הצהוב

עבור המסנן הירוק:

| rm2 | rm | m |
| --- | --- | --- |
| 4.8 | 2.2 | 1 |
| 9.6 | 3.1 | 2 |
| 16 | 4 | 3 |
| 23 | 4.8 | 4 |
| 27 | 5.2 | 5 |

גרף של rm2 כפונקציה של m עבור המסנן הירוק

עבור המסנן הסגול:

| rm2 | rm | m |
| --- | --- | --- |
| 5.3 | 2.3 | 1 |
| 10.2 | 3.2 | 2 |
| 16.8 | 4.1 | 3 |
| 23 | 4.8 | 4 |
| 28 | 5.2 | 5 |

גרף של rm2 כפונקציה של m עבור המסנן הסגול

ע"י הצבה של שיפוע הגרף בנוסחא (4) ניתן לחשב את רדיוס העקמומיות של העדשה עבור כל מסנן.

את שגיאת שיפוע קו המגמה נחשב בעזרת LINEST

במדידה במסנן הצהוב התקבל שיפוע של 6.366, כלומר רדיוס העקמומיות של העדשה והשגיאה מהגרף הם:

R=6.366λyellow=6.3660.578=11.01mm​

ΔR=0.2030.578=0.34mm ​

במדידה במסנן הירוק התקבל שיפוע של 5.783, כלומר רדיוס העקמומיות של העדשה והשגיאה מהגרף הם:

R=5.783λgreen=5.7830.546=10.59mm ​

ΔR=0.2790.546=0.51mm ​

במדידה במסנן הסגול התקבל שיפוע של 5.84, כלומר רדיוס העקמומיות של העדשה והשגיאה מהגרף הם:

R=5.84λpurple=5.840.436=13.39mm ​

ΔR=0.1630.436=0.37mm ​

ערכו הממוצע של R הוא:

Ravg=11.01+10.59+13.393=11.66mm ​

את שגיאת המדידת הכוללת נרכיב מהשגיאה הסטטיסטית משלושת המסננים ומשגיאת המדידה עבור כל מסנן.

השגיאה הסטטיסטית היא (ע"פ נוסחא 2 בפרק שגיאות מדידה):

ΔRstatistical=(11.01−11.66)2+(10.59−11.66)2+(13.39−11.66)23=1.23mm ​

שגיאת המדידה היא:

ΔRmeasurement=0.342+0.512+0.3723=0.29mm ​

השגיאה הכוללת היא:

ΔRtotal=(1.23)2+(0.29)2=1.26mm ​

כלומר:

R=11.66±1.26mm ​

השגיאה היחסית ביחס לנתוני היצרן (12mm) היא:

|Ravg−Rref|Rref=|11.66−12|12≈2.83% ​